группа МРОА-260

Дисциплина: Учебная практика УП.03  Текущий ремонт узлов, агрегатов и электронных систем автомобилей

по профессиональному модулю ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей

Сроки прохождения с 23.11 2020 г по  04.12.2020 г

Мастера п.о.: Нестеренко Н.А.

Байрамов Т.

| Даты проведения | Содержание изучаемых тем |
| --- | --- |
| 23.11.20 | 1. Разборка и сборка двигателя автомобиля |
| 24.11.20 | 2. Разборка и сборка ходовой части автомобиля |
| 25.11.20 | 3. Разборка и сборка приборов системы питания автомобиля |
| 26 11.20 | 4. Разборка и сборка приборов электрооборудования автомобиля |
| 27.11.20 | 5. Разборка и сборка сцепления и карданной передачи автомобиля |
| 30.11.20 | 6. Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки автомобиля |
| 01.12.20 | 7. Разборка и сборка задних и средних мостов автомобиля |
| 02.12.20 | 8. Разборка и сборка передних мостов автомобиля |
| 03.12.20 | 9 Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов автомобиля |
| 04.12.20 | 10. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы автомобиля. |

Список группы МРОА – 260

Мастер: Байрамов Т.

| № п/п | Ф. И. О |
| --- | --- |
|  | Абдулин Данат Сирикович |
|  | Аверин Владислав Денисович |
|  | Алинкин Владимир Олегович |
|  | Богачев Максим Александрович |
|  | Водолажский Юрий Александрович |
|  | Гниломёдов Владимир Николаевич |
|  | Грезин Виктор Викторович |
|  | Дмитриев Максим Александрович |
|  | Докалов Ростислав Владиславович |
|  | Еникеев Данила Владимиирович |
|  | Журавлёв Алтынбай Курмангазович |
|  | Ильин Иван Романович |

Мастер: Нестеренко Н.А

|  | Калашян Максим Темурович |
| --- | --- |
|  | Лазоренко Дмитрий Юрьевич |
|  | Логвинов Дмитрий Алексеевич |
|  | Лысов Илья Сергеевич |
|  | Морозов Данила Анатольевич |
|  | Ступников Данила Алексеевич |
|  | Федорова Ксения Сергеевна |
|  | Цой Амина Артёмовна |
|  | Шумский Владислав Альбертович |
|  | Фомичев Николай Александрович |
| 11. | Аверин Владислав Денисович |
| 12. | Носенко Матвей Александрович |

Задание

1.Изучить темы по ссылкам

2.Изучить  материал по темам

3.Выполнить тестовые задания

Выполненные  тесты  можно  прислать на   электронную почту

Brote1965@mail.ru Байрамов Т. 89053806499 Viber, WhatsApp

с указанием Ф.И.О. ,  группы до 04.12.2020 г. Оценки можно будет  посмотреть. в журнале, высылаю по вайберу или на электронную почту.

nikita_nester@inbox.ru или по  Viber, WhatsApp  на номер 89539790385, 89626215797

с указанием Ф.И.О. ,  группы до 04.12.2020 г Оценки можно будет  посмотреть. в журнале, высылаю по вайберу или на электронную почту.

Инструкционная карта

«Разборка двигателя ВАЗ-2108, 21083»

| № операции | Наименование операции | инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снять инжектор (карбюратор) | головка 13 |
| 2 | Снять генератор | головка 19, 13, 17 |
| 3 | Снять бензонасос | ключ 13 |
| 4 | Снять стартер | ключ 13 |
| 5 | Снять распределитель | ключ 10 |
| 6 | Открутить болт шкива коленвала | головка 19 |
| 7 | Снять шкив |  |
| 8 | Открутить чайку натяжного ролика | ключ 17 |
| 9 | Снять ремень распредвала |  |
| 10 | Снять шеберню коленвала со шпонкой |  |
| 11 | Снять маслонасос | головка 10 |
| 12 | Снять крышку распредвала | ключ 10 |
| 13 | Снять шестерню распредвала со шпоной | ключ 17 |
| 14 | Снятьраспредвала и водяной насос | головка 10 |
| 15 | Снять распредвал | головка 13 |
| 16 | Снять головку, блоки | головка 10 и гранеключ |
| 17 | Снять ведущий и ведомый диски сцепления | головка 8 |
| 18 | Снять маховик | головка 17 |
| 19 | Снять корпус заднего сальника коленвала | головка 10 |
| 20 | Снять нижние крышки шатунов | головка 14 и молоток |
| 21 | Снять крышки опорных шеек коленвала | головка 17 |
| 22 | Сборка производителя в обратном порядке |  |

Инструкционная карта

«Снятие коробки передач автомобиля ВАЗ - 2109»

| № операции | Наименование операции | Инструмент Приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставить подставку под двигатель | подставка |
| 2 | Отсоединить трос сцепления | ключ 17 |
| 3 | Отсоединить трос спидометра | плоскозубцы |
| 4 | Снять стартер |  |
| 5 | Снять полуоси | См. инструкционную карту на разборку передней подвески |
| 6 | Открутить болты кронштейнов крепления КПП | ключ 13 |
| 7 | Открутить болты крепления КПП | головка 17, 19 |
| 8 | Снять коробку передач |  |
| 9 | Сборка производителя в обратном порядке |  |

Сцепление:

Техническое  обслуживание  и  ремонт  сцепления  автомобиля  изучается

студентами    Техническое  обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта. В результате освоения профессионального

модуля  студенты  должны  уметь  разрабатывать  и  осуществлять

технологический процесс технического обслуживания и ремонта автомобилей,

в частности сцепления, о чем говорится в данной статье.

Коэффициент  полезного  действия  автомобиля  определяется  как

произведение  коэффициента  полезного  действия  двигателя  и  коэффициента

полезного  действия  трансмиссии.  Сцепление  является  связующим  звеном

между  двигателем  и  трансмиссией  автомобиля.  При  неисправном  сцеплении

будет снижаться мощность и крутящий момент автомобиля.

Сцепление служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала

двигателя  первичному  валу  коробки  переменных  передач,  позволяет

кратковременно отсоединять двигатель от трансмиссии и плавно их соединять.

Сцепление  должно  обеспечивать  возможность  плавно  трогаться

автомобилю, без рывков и усилий переключать скорости коробки переменных

передач.  При  неисправном  сцеплении  (неправильно  отрегулированном)

затруднено  включение  скоростей  коробки  переменных  передач,  возможно

появление  вибрации  при  движении  автомобиля.  Одной  из  неисправностей

сцепления является невозможность передачи крутящего момента от двигателя

на первичный вал коробки переменных передач.

В  данной  статье  рассмотрено  техническое  обслуживание  и  ремонт

фрикционного сцепления, работа которого основана на силе трения ведущими

и ведомыми элементами сцепления.

Сцепление  находится  внутри  картера  сцепления,  который  крепится  к

блоку  двигателя.  Нижней  частью  картер  сцепления  соединен  с  рамой  или

кузовом  автомобиля  (в  зависимости  от  конструкции  автомобиля).  Место

соединения картера сцепления с рамой (кузовом) автомобиля является задними

точками  крепления  двигателя.  К  картеру  сцепления  крепится  коробка

переменных  передач.  В  некоторых  случаях  картер  сцепления  делают

разъемным,  что  позволяет  осуществлять  регулировку  рычагов  включения

сцепления.

Ведущим  элементом  сцепления  является  маховик  двигателя.  К  нему

крепится кожух сцепления, внутри которого находится нажимной диск.

При воздействии на нажимной диск, он может перемещаться по шлицам

первичного вала коробки переменных передач.

Ведомым элементом сцепления является ведомый диск, с фрикционными

накладками.  Ведомый  диск  устанавливается  на  шлицы  первичного  вала  и

располагается между маховиком и нажимным диском.

Воздействие  на  нажимной  диск  сцепления  осуществляется  муфтой

подшипника  сцепления,  соединенной  через  рычаг  и  вилку  сцепления  с

приводом  сцепления.  Муфта  подшипника  сцепления  устанавливается  на

первичный вал коробки переменных передач.

При  нажатии  на  педаль  сцепления,  через  привод  сцепления,  усилие

передается  муфтой  подшипника  на  нажимной  диск.  Нажимной  диск

перемещается  от  маховика  к  коробке  переменных  передач.  Ведомый  диск

оттягивается  от  маховика.  Передача  крутящего  момента  от  двигателя

трансмиссии прекращается.

При  отпускании  педали  сцепления,  за  счет  пружин,  нажимной  диск

возвращается  в  исходное  положение,  прижимая  ведомый  диск  к  маховику.

Передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии восстанавливается.

При  ежедневном  техническом  обслуживании  автомобилей  с

гидравлическим  приводом  сцепления  необходимо  проверять  уровень

тормозной  жидкости  в  бачке  привода  сцепления.  Визуально  убедиться  в

отсутствии  подтеков  тормозной  жидкости  из  гидропривода  сцепления.  Перед

началом движения нажать  на  педаль  сцепления  с  целью  проверки  отсутствия

заедания  педали.  Проверяется  полнота  выключения  сцепления.  При  полном

выключении  сцепления,  передачи  коробки  переменных  передач  включаются

без  усилия.  При  движении  автомобиля  не  должно  быть  шума  и  вибрации  в

работе  сцепления,  рывков  при  переключении  передач.  Необходимо  обращать

внимание на протекания  моторного масла через  сальник  заднего  подшипника

коленчатого  вала.  При  попадании  масла  на  фрикционные  накладки  будет

происходить пробуксовка между маховиком и ведомым диском сцепления.

При  техническом  обслуживании  №1  производят  осмотровые  работы  и

крепежные  работы.  При  необходимости  удаляют  воздух  из  системы

гидропривода  сцепления  (прокачка  сцепления)  и  регулируют  свободный  ход

педали  сцепления.  Если  предусмотрено  заводом  изготовителем,  производят

смазку подшипника муфты включения сцепления.

При  техническом  обслуживании  №2  кроме  работ  технического

обслуживания №1, осуществляют проверку работы сцепления на стенде тягово-

экономических  качеств  автомобиля  и  производят  снятие  поддона  картера

сцепления.  На  диагностическом  стенде  проверяется  неполное  включение

сцепления.  При  неполном  включении  сцепления  происходит  пробуксовка

между  маховиком  и  ведомым  диском  сцепления,  теряется  мощность

автомобиля.  Снятие  поддона  картера  сцепления  позволяет  визуально

произвести контроль технического состояния фрикционных накладок ведомого

диска,  при  необходимости  отрегулировать  зазор  между  муфтой  включения

сцепления и рычагом включения сцепления. Проверяется легкость хода муфты

включения  сцепления  по  первичному  валу  коробки  переменных  передач,

состояние подшипника муфты.

Основными  неисправностями  гидравлического  привода  сцепления

является протекание тормозной жидкости, попадание воздуха и выход из строя

манжет  главного  и  рабочего  цилиндра  сцепления.  Манжеты  главного  и

рабочего  цилиндра  сцепления  меняются  путем  установки  нового  ремонтного

комплекта.  Если  на  внутренней  поверхности  главного  и  рабочего  цилиндра

сцепления имеется выработка или задиры, они меняются.

У  муфты  включения  сцепления  выходит  из  строя  подшипник  и

возвратная пружина. В случае поломки они меняются.

При износе или  короблении фрикционных накладок  ведомого диска, их

удаляют  и  наклепывают  новые.  При  выходе  из  строя  пружин  гасителя

крутильных колебаний, производят замену ведомого диска. Перед установкой

ведомый  диск  проверяют  на  биение.  В  зависимости  от  марки  автомобиля

допустимо  биение  от  0,5  до  1  миллиметра.  [1]  Допускается  правка  ведомого

диска.

Ремонт  нажимного  диска  желательно  производить  на  специальных

стендах. Использование стендов позволяет с большой точностью регулировать

положение рычагов включения сцепления. [1] Только правильная регулировка

рычагов  позволяет  полностью  включать,  выключать  сцепление  и  исключает

возможность  перекоса  ведомого  диска.  После  разборки  нажимного  диска

неисправные элементы меняют (пружины, рычаги, игольчатые подшипники).

В  заключении  необходимо  отметить,  что  только  исправное  сцепление

позволит полностью использовать мощность двигателя и  у водителя  не  будет

проблем при переключении передач.

Ссылки на видео уроки для изучения

- https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15108087525657339613&from=tabbar&parent-reqid=1589128650259444-1646464662090302488300251-prestable-app-host-sas-web-yp-103&text=подготовка+рабочего+места+и+проведение+то+двигателя+автомобиля

- https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8811915353473496405&from=tabbar&parent-reqid=1589128884721466-1699419261276860460800291-production-app-host-man-web-yp-66&text=подготовка+рабочего+места+и+проведения+ремонта+электрооборудования+автомобиля

- https://www.youtube.com/watch?v=1xFa_aNwP90&feature=emb_rel_pause

- https://www.youtube.com/watch?v=TNjrSKwj4V0

- https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ

- https://www.youtube.com/watch?v=C3JAY9rmaLc

- https://www.youtube.com/watch?v=r-QEpmVNx8w

- https://www.youtube.com/watch?v=exUEVtcDE1I

- https://www.youtube.com/watch?v=fM689W_eYHA

- https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg

- https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs

- https://www.youtube.com/watch?v=76WvORMQeJo

- https://www.youtube.com/watch?v=3ppzl2o8-oU

- https://www.youtube.com/watch?v=ybv5FvYpGzY

- https://www.youtube.com/watch?v=-fF9KCJ30P4

- https://www.youtube.com/watch?v=QTGy8DwVlQc

- https://www.youtube.com/watch?v=KtsaNR5xODU

- https://www.youtube.com/watch?v=cvchu9j5nUc

- https://www.youtube.com/watch?v=8IHJhPkuKGs

- https://www.youtube.com/watch?v=0rgqG8Qoe6E

- https://www.youtube.com/watch?v=KSjS250uFBg

- https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94

- https://www.youtube.com/watch?v=HBzLVRDRQ7o

- https://www.youtube.com/watch?v=yZ8w_WEMbEU

Тестовые задания

Правильные ответы выделять жирным шрифтом

1. Определите, за сколько оборотов коленчатого вала совершается рабочий цикл четырёхтактного двигателя.

А. один

В. два

С. три

D. четыре

2. Назовите охлаждающие жидкости двигателей.

А. вода, масло

В. тосол, антифриз

С. дистиллированная вода, электролит

D. керосин, солидол

3. Контрольно-диагностические, крепёжные, регулировочные, смазочные и очистительные работы проводятся во время

А. ЕО

В. капитального ремонта

С. ТО

D. текущего ремонта

4. Какие бывают двигатели по виду применяемого топлива?

А. дизельные, бензиновые

В. карбюраторные, инжекторные, дизельные, газовые

С. на жидком топливе, на газообразном

D. дизельные, газовые

5. Пробуксовка говорит о неисправности

А. системы питания

В. сцепления

С. коробки передач

D. КШМ

6. . . . служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращение коленвала.

А. система питания

В. КШМ

С. ГРМ

D. система зажигания

7. Для чего служит сцепление?

А. для передачи крутящего момента под изменяющимся углом и расстоянием

В. для изменения мощности, скорости, и движения задним ходом

С. для плавного трогания с места и переключения передач

D. для изменения крутящего момента

8. По каким признакам классифицируются коробки передач автомобиля?

А. по способу смазки

В. по карданным передачам

С. по числу передач, способу переключения, числу валов

D. по способу осуществления рабочего цикла

9. Назовите причины перегрева двигателя.

А. засорены фильтры, раннее зажигание

В. заел термостат, закрыты жалюзи, ослаблен или оборван ремень

С. мало масла в двигателе, неправильная регулировка карбюратора

D. вытек антифриз

10. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм?

А. для подачи горючей смеси

В. для поддержания нормативного температурного режима работы двигателя

С. для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала

D. предназначен для воспламенения горючей смеси

11. С какой целью радиатор системы охлаждения делают из цветных металлов?

А. у цветных металлов теплопроводность намного выше, чем у остальных

В. у цветных металлов теплопроводность намного ниже, чем у остальных

С. детали и механизмы из цветных металлов намного легче остальных

D. цветные металлы намного дешевле остальных

12. . . . служит для своевременного впуска воздуха в цилиндр (у дизелей) и горючей смеси (у бензиновых), а также своевременного отвода отработавших газов.

А. ГРМ

В. система смазки

С. система охлаждения

D. система зажигания

13. Какая деталь или узел относится к газораспределительному механизму?

А. коромысло

В. масляный насос

С. термостат

D. шатун с пальцем

14. Сколько раз и где именно очищается топливо в системе питания дизеля автомобиля КАмаЗ?

А. 3 раза – в баке, полнопоточном фильтре, карбюраторе

В. 4 раза – в баке, фильтре-отстойнике, полнопоточном фильтре, карбюраторе

С. 4 раза – в баке, фильтре-отстойнике, полнопоточном фильтре, форсунке

D. 3 раза – в баке, бензонасосе, коленвале

15. Снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива или масла, падение давления, возникновение стуков дымления говорит о неисправности

А. КШМ и механизма газораспределения

В.коробки передач и раздаточной коробки

С. главной передачи и дифференциала

D. смазочной системы

16. Определите, по какому кругу циркулирует жидкость в системе охлаждения при пуске двигателя.

А. по большому

В. не имеет значения

С. не циркулирует

D. по малому

17. Определите, как повлияет на состав горючей смеси износ топливных жиклёров карбюратора.

А. к переобогащению  горючей смеси

В. к переобеднению горючей смеси

С. нормализации горючей смеси

D. не повлияет

18. Перечислите детали топливоподачи карбюраторного двигателя.

А. бак, баллон, редуктора, электромагнитный клапан, магистрали

В. бак, фильтры, бензонасос, топливные трубки, карбюратор

С. бак, фильтры, топливоподкачивающий насос, насос высокого давления, форсунки, топливные трубки

D. бак, топливоподкачивающий насос, карбюратор, фильтры, радиатор

19. Перечислите детали системы охлаждения.

А. рубашка охлаждения двигателя, радиатор, водяной насос, штора, крыльчатка

В. вентилятор, радиатор, помпа, рубашка охлаждения двигателя, краны

С. рубашка охлаждения двигателя, вентилятор, радиатор, водяной насос, термостат, жалюзи, краны

D. блок, головка, помпа, радиатор, вентилятор, термостат

20.В чем измеряется емкость аккумуляторной батареи? а) в ампер-часах б) в амперах в) в вольтах г) в ваттах

21.Какие виды генераторов используются в автомобиле?

а) стационарные б)высокочастотные в)переменного тока г) низкочастотные

22.Какие агрегаты относятся к системе электроснабжения?

а) генератор б) стартер в) реле-регулятор г) электрическая лампа

22. Какие упругие элементы применяются в независимой подвеске?
а) листовые полуэллиптические рессоры
б) спиральные цилиндрические пружины
в) упругие элементы обоих указанных типов

23. Какие силы воздействуют на несущий кузов или раму автомобиля при движении?
а) сила тяжести
б) продольные силы
в) вертикальные силы
г) боковые силы
д) все перечисленные силы

24. Какую функцию выполняют рычаги подвески?
а) удерживают колесо от продольных и поперечных перемещений
б) сглаживают вибрации во время движения
в) придают дополнительную жёсткость кузову

25. Для какого рулевого механизма проще всего применить гидроусилитель?
а) червяк-ролик
б) шестерня-рейка
в) винт-гайка-рейка-сектор

26. Каково назначение рулевой трапеции?
а) обеспечивается меньший радиус поворота
б) достигается устойчивость автомобиля при движении
в) обеспечивается поворот внутреннего переднего управляемого колеса на больший угол нежели наружного
г) обеспечивается меньший износ резины

27. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей включаемых шестерен?

а) синхронизатор

б) фиксатор

в) замок

1. Какие функции выполняет коробка передач?
а) изменяет крутящий момент по величине
б) изменяет крутящий момент по направлению
в) увеличивает мощность
г) длительно разъединяет двигатель и трансмиссию

28. Какие функции выполняют амортизаторы?

а) увеличивают жёсткость упругих элементов подвески

б) гасят колебания автомобиля, возникающие после наезда на препятствие

в) уменьшают жесткость упругих элементов подвески

г) ограничивают вертикальные перемещения колёс и мостов относительно

кузова или рамы

29. Каким образом осуществляется соединение колес с балкой моста на

автомобилях с зависимой передней подвеской?

а) цапфа колеса крепится к деталям, имеющим возможность перемещаться

относительно балки

б) цапфа шарнирно крепится к концевой части балки

в) цапфа может крепиться любым из названных способов в зависимости от

марки автомобиля

30. Какие усилия воспринимают и передают цилиндрические пружины

подвески?

а) усилия, направленные горизонтально перпендикулярно к оси движения

автомобиля

б) усилия, направленные горизонтально вдоль оси движения автомобиля

в) усилия, направленные вертикально

г) усилия, направленные во всех перечисленных направлениях

31. Что такое сайлентблок?

а) устройство, блокирующее вертикальные перемещения кузова

б) элемент, состоящий из резиновой втулки с железным сердечником

в) подушка под амортизатор

32. На каких автомобилях применяется гидравлический привод тормозов?

а) грузовых малой и средней грузоподъемности

б) легковых автомобилях

в) автобусах большой вместимости

г) грузовых автомобилях большой грузоподъемности

33. Для чего служит главный тормозной цилиндр?

а) для прижатия колодок к барабану в тормозном механизме колес

б) для значительного облегчения управления тормозами

в) для преобразования механического усилия на педали в давление жидкости

в тормозной системе

г) для усиления эффективности работы тормозной системы

34.Какими преимуществами обладают барабанные тормоза?

а) лучшее торможение

б) защищены от попадания грязи

в) проще конструкция

г) всё вышеперечисленное

35. Для чего служит вакуумный усилитель тормозов?

а) для уменьшения усилия на педали тормоза

б) для гарантированного отведения колодок от тормозных дисков

в) для увеличения давления тормозной жидкости в гидропроводах

36. Какими свойствами должна обладать тормозная жидкость?

а) иметь высокую плотность

б) иметь малую вязкость

в) не гореть

г) не сжиматься

д) выдерживать высокие температуры